四川维尼仑厂

天然气乙炔工程和电厂工程

川维厂天然气乙炔工程和电厂工程所用在线分析仪器包括以下5个部分：

- 电厂工业水处理分析成套系统

包括一个降温减压架（湿盘），其作用是对样水进行降温减压，使样水能够转化成常温常压，以适应仪器分析；一个分析仪表盘（干盘），其作用是将1台PH分析仪，5台电导分析仪和1台溶氧分析仪共7台分析仪器集成安装在一起，以实现在常温常压条件下对样水进行仪器自动分析；一个人工取样盘，其作用是配置7路人工取样回路，以实现在常温常压条件下进行人工取样分析。

- 电厂烟气氧量分析仪

包括2台氧化锆氧分析仪和2支氧化锆探头，其中氧化锆探头直接插入烟道安装，不需要取样装置。

- 冷凝液电导率分析控制盘

包括1个分析仪表盘，其作用是将6台电导率分析仪集中成盘安装在现场。其中电导池电极直接安装在工艺管道中。

- 循环水pH分析仪

包括2台pH分析仪和2支pH护套/电极，其中2支pH护套/电极直接插入工艺管道安装。

- 循环水pH分析仪

包括2台pH分析仪和2支pH护套/电极，其中2支pH护套/电极直接插入工艺管道安装。

该5个仪表部分极其对应工艺位号见下表:

| 序号 | 盘表名称 | 盘数量 | 表数量 | 对应工位号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 电厂工业水处理分析成套系统 | 湿盘 1面 干盘 １面 人工盘 1面 | 7台 | 1a、b；T02；T02；T04；T03 |
| ２ | 电站烟气氧分析仪 |  | ２台 | 01；02 |
| ３ | 冷凝液电导率分析控制盘 | １面 | 6台 | AIASH-9106； AIASH-9107； AIASH-9108； AIASH-9109； AIASH-9110； AIASH-9111 |
| 4 | 循环水pH分析仪 |  | ２台 | AI-001；AI-01 |
| 5 | 甲醇甲脂液pH分析仪 |  | 2台 | PHT-0501A；PHT-0501B |

分析仪器及仪表盘分别用于川维厂天然气乙炔工程和电厂工程在线安装使用，并按施工布置图安装，２１００ＰＨ分析仪，７１００ＰＨ分析仪，４５００溶氧分析仪是从瑞士梅特勒—托利多公司原装进口的产品；ＳＫＦ氧化锆氧分析仪是从日本富士电机仪器公司原装进口产品。这些仪器性能先进，可靠性高，经久耐用，具有很好的使用效果。电厂分析仪器根据工艺条件和价值情况配备了南自公司仪表厂提供的，相对成熟、先进、可靠的预处理装置（湿盘）。本项目推选的分析仪器完整性很强，许多功能都是标准配置，因此不考虑其它的功能附件。本公司及其代理的各仪器产品生产商对所提供成套的分析仪器和试开车期间所需相应的耗材备件，附件，技术服务，工程服务，包装运输，开箱检验，安装指导，现场测试，现场验收，技术资料，检验报告，直到装置开工中的仪器投运等各个环节均负有完全责任。

仪器配有供安装的支架，螺钉等。仪器不采用专用工具。输入／输出信号，测量范围，防炮等级，电气接头等全部符合招标规格书要求。每台仪表的铭牌上都刻有仪表位号，电源电压，防炮等级等内容。表体上有介质流入／流出的流向标识。仪器外包装上可注明仪表的名称，数量，型号，位号，注意事项等，以便于开箱验收。